|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2,Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN:  {ma_du_an}

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

{#is_dieu_chinh}ĐIỀU CHỈNH{/is_dieu_chinh}

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an_bia}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

2. QUY MÔ DỰ ÁN:

{#danh_sach_quy_mo}

{noi_dung}

{/danh_sach_quy_mo}

3. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:

- Đối với Đường dây tải điện trên không

Tiến hành khảo sát lựa chọn phương án tuyến ĐDK tối ưu nhất; đồng thời thu thập, đo vẽ chi tiết các số liệu về địa hình, địa chất, khí tượng - thủy văn của tuyến được chọn.

Cung cấp số liệu chính xác để Tư vấn thiết kế lập bản vẽ thi công chi tiết móng cột, tiếp địa, định vị tọa độ cột; lập giải pháp tổ chức thi công, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng chi tiết và lập Dự toán, Tổng mức đầu tư dự án.

CHƯƠNG 2: PHẠM VI KHẢO SÁT

- Phần đường dây (0,4kV ÷ 35kV):

Khảo sát địa hình, địa chất dọc theo phương án tuyến đã thỏa thuận, từ điểm đầu (vị trí đấu nối) đến điểm cuối (Trạm biến áp hoặc điểm kết thúc tuyến)

Phạm vi đo vẽ chi tiết bao gồm: Hành lang tuyến, các góc chuyển hướng, các khoảng cột, các vị trí giao chéo quan trọng (đường giao thông, sông ngòi, đường dây điện khác) và các khu vực lân cận có ảnh hưởng đến thi công và an toàn lưới điện.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Ký hiệu | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- |
| {#ds_tieu_chuan}{stt} | {ky_hieu} | {ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan} |

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (DỰ KIẾN)

Nguyên tắc xác định khối lượng giai đoạn Báo cáo Kinh tế — Kỹ thuật (BCKTKT)

Khối lượng khảo sát giai đoạn BCKTKT công trình lưới điện trung hạ áp (0,4kV ÷ 35kV; TBA 22kV; 35kV) nhằm tích hợp độ chi tiết phục vụ thiết kế và dự toán đấu thầu; khối lượng như công trình thiết kế nhiều bước theo QĐ 118 (khoản 3 Điều 5). Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC).

I. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

1. Đối với tuyến đường dây (ĐZ) — cấp điện áp 0,4kV ÷ 35kV (Điều 33, 34):

Đo trắc dọc, trắc ngang chi tiết theo tuyến đã thỏa thuận; đo vẽ bình đồ hành lang tuyến tỷ lệ 1/2000 (0,4kV ÷ 35kV).

Đo vẽ mặt cắt ngang tại các đoạn vượt đường tỉnh lộ, quốc lộ, nhà ở, kênh thủy lợi; đo vẽ bản đồ vị trí móng tỷ lệ 1/200 tại các vị trí cột theo phương án thiết kế.

Phục hồi tuyến (nếu mất mốc), cắm mốc/cột trung gian; cắm mốc bê tông 5×5×50cm tại vị trí cột góc, néo, vượt sông.

II. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

1. Trên tuyến đường dây:

Hố khoan bố trí theo tim tuyến: trung bình 3 km/1 hố (địa chất đơn giản — trung bình), 2 km/1 hố (phức tạp); sâu 3÷5m; ưu tiên cột góc, vượt sông.

Vị trí cột vượt sông lớn: 1 hố/vị trí; khu đô thị, công nghiệp có thể tham khảo tài liệu lân cận.

2. Lấy mẫu, thí nghiệm và điện trở suất đất nền:

Mẫu đất: trung bình 1 loại đất/2 mẫu nguyên dạng (đất dính) hoặc 1 mẫu phá hủy (đất rời); nước ngầm: ~5 km/1 mẫu. Chỉ tiêu thí nghiệm theo yêu cầu CNTK/CNKS.

III. KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG — THỦY VĂN

Thu thập, điều tra bổ sung KTTV theo từng đoạn tuyến; lập báo cáo KTTV.

  - Bảng tổng hợp sơ bộ khối lượng khảo sát

| {^is_dieu_chinh}STT |  | Nội dung công việc |  |  | Cấp địa hình |  | Đơn vị |  | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} |  | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} |  |  | {cap_dh} |  | {don_vi} |  | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |  |
| {#is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc |  | Cấp địa hình | Đơn vị |  | Đã phê duyệt (01) |  | Điều chỉnh (02) |  | Chênh lệch (03) |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} |  | {cap_dh} | {don_vi} |  | {khoi_luong_01} |  | {khoi_luong_02} |  | {chenh_lech}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

CHƯƠNG 5: THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Tên công việc | Dự kiến thời gian hoàn thành (ngày) |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn lập {giai_doan} |  |
| 1. | Phương án kỹ thuật khảo sát | {thoi_gian_ks_lap_pa} |
| 2. | Khảo sát hiện trường | {thoi_gian_ks_lap_bcks} |
| 3. | Công tác nội nghiệp | {thoi_gian_hoan_thien_ho_so} |
| 4. | Phê duyệt kết quả khảo sát | {thoi_gian_thuc_hien_tong} |