|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN:  {ma_du_an}

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

{#is_dieu_chinh}ĐIỀU CHỈNH{/is_dieu_chinh}

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an_bia}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

2. QUY MÔ DỰ ÁN:

{#danh_sach_quy_mo}

{noi_dung}

{/danh_sach_quy_mo}

3. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:

a) Đối với Đường dây tải điện trên không

- Tiến hành khảo sát các phương án tuyến ĐDK, cung cấp số liệu để Tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn phương án tuyến đường dây hợp lý nhất.

- Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất, khí tượng - thủy văn của phương án tuyến được chọn làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng, chi phí bồi thường tổng thể, hỗ trợ tái định cư…, và lập tổng mức đầu tư dự án.

b) Đối với Trạm biến áp

- Tiến hành khảo sát các phương án vị trí TBA dự kiến, cung cấp số liệu để Tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn vị trí TBA hợp lý nhất.

- Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa  chất, khí tượng - thủy văn của phương án vị trí TBA được chọn làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, tổ chức xây dựng, chi phí bồi thường tổng thể, hỗ trợ tái định cư…, và lập tổng mức đầu tư dự án.

CHƯƠNG 2: PHẠM VI KHẢO SÁT

1. Phần đường dây (0,4kV ÷ 35kV):

- Khảo sát địa hình, địa chất dọc theo các phương án tuyến dự kiến từ điểm đầu (vị trí đấu nối) đến điểm cuối (Trạm biến áp), bao gồm hành lang tuyến, các góc chuyển hướng lớn, các vị trí giao chéo quan trọng và các khu vực lân cận có khả năng ảnh hưởng đến việc lựa chọn hướng tuyến.

- Phạm vi đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000 (đường đồng mức 1m), rộng 15m về mỗi bên tim tuyến; riêng ĐDK 0,4kV bao gồm hành lang tuyến chính, nhánh rẽ, công tơ. Vùng đông dân cư có thể đo tỷ lệ 1/1000 hoặc sử dụng bản đồ địa chính (QĐ 118/EVNNPC, Điều 33 — NCKT/BCNCKT).

2. Phần Trạm biến áp (22kV; 35kV):

- Khảo sát trong phạm vi diện tích dự kiến xây dựng trạm, đường vận hành vào trạm, hành lang các tuyến đường dây đấu nối (nếu có).

- Khảo sát mở rộng khu vực lân cận; đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 (đường đồng mức 1m), diện tích tối đa 1000 m² (TBA treo: tối đa 500 m²). Khoan thăm dò địa chất: 01 hố/vị trí TBA, sâu 5÷7m (QĐ 118/EVNNPC, Điều 35 — NCKT/BCNCKT).

3. Phần Trạm biến áp liên quan (hiện trạng — 22kV; 35kV):

- Phạm vi điều tra trong khuôn viên trạm hiện hữu: ngăn lộ đấu nối, phòng điều khiển, hệ thống bảo vệ, SCADA, tiếp địa — phục vụ cải tạo/đồng bộ theo phương án thiết kế.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Ký hiệu | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- |
| {#ds_tieu_chuan}{stt} | {ky_hieu} | {ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan} |

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (DỰ KIẾN)

Nguyên tắc xác định khối lượng giai đoạn Báo cáo Nghiên cứu khả thi (BCNCKT)

Khối lượng khảo sát giai đoạn BCNCKT công trình lưới điện trung hạ áp (0,4kV ÷ 35kV; TBA 22kV; 35kV) nhằm xác định phương án tuyến/vị trí trạm phù hợp, phục vụ thỏa thuận với địa phương, đánh giá tác động môi trường — xã hội và lập tổng mức đầu tư. Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC).

I. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

1. Đối với tuyến đường dây (ĐZ) — cấp điện áp 0,4kV ÷ 35kV (Điều 33):

Xác định tuyến trên bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:25000 (hoặc lớn hơn); khảo sát tổng quát dọc tuyến sau khi vạch tuyến sơ bộ.

Đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m, phạm vi rộng 15m mỗi bên tim tuyến. Riêng ĐDK 0,4kV bao gồm hành lang tuyến chính, nhánh rẽ, công tơ. Vùng đông dân cư, thị trấn, thành phố: tỷ lệ 1/1000 hoặc sử dụng bản đồ địa chính.

Đo mặt cắt dọc tuyến ĐDK 22kV, 35kV tại đoạn đồi núi, trung du, khoảng vượt lớn, trước trạm/đấu nối: tỷ lệ ngang 1:5000, đứng 1:500; phạm vi vượt sông 50m từ mép nước, trước TBA/đấu nối 100m.

Điều tra, thống kê nhà cửa, loại đất, cây cối, rừng, hạ tầng giao chéo trong hành lang an toàn; cập nhật ĐDK hiện hữu trong phạm vi 20m tim tuyến dự kiến.

II. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

1. Trên tuyến đường dây:

ĐDK 22kV ÷ 35kV: hố khoan/đào dọc tim tuyến, trung bình 4 km/1 hố, sâu 3÷6m (tuyến < 4 km: tối thiểu 1 hố); ưu tiên vị trí cột, góc néo.

ĐDK 0,4kV (trừ khoảng vượt lớn): tham khảo số liệu ĐCCT công trình lân cận, không bắt buộc khoan thăm dò.

Vị trí cột vượt sông lớn: 1 hố/vị trí, sâu trung bình 6÷10m (luận chứng trong NVKS nếu sâu hơn).

2. Lấy mẫu, thí nghiệm và điện trở suất đất nền:

Mẫu đất theo lớp trong hố khoan; nước ngầm: tuyến < 10 km lấy 2 mẫu, > 10 km lấy 3÷5 mẫu. Điện trở suất: 2÷3 km/1 điểm đo, ưu tiên vị trí trạm, thiết bị đóng cắt.

III. KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG — THỦY VĂN

Điều tra mực nước ngập lụt, mực nước sông tại đoạn vượt, đặc điểm khí tượng (mưa, bão, sấm sét, nhiệt độ); lập báo cáo KTTV.

  - Bảng tổng hợp sơ bộ khối lượng khảo sát

| {^is_dieu_chinh}STT |  | Nội dung công việc |  |  | Cấp địa hình |  | Đơn vị |  | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} |  | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} |  |  | {cap_dh} |  | {don_vi} |  | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |  |
| {#is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc |  | Cấp địa hình | Đơn vị |  | Đã phê duyệt (01) |  | Điều chỉnh (02) |  | Chênh lệch (03) |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} |  | {cap_dh} | {don_vi} |  | {khoi_luong_01} |  | {khoi_luong_02} |  | {chenh_lech}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

CHƯƠNG 5: THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Tên công việc | Dự kiến thời gian hoàn thành (ngày) |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn lập {giai_doan} |  |
| 1. | Phương án kỹ thuật khảo sát | {thoi_gian_ks_lap_pa} |
| 2. | Khảo sát hiện trường | {thoi_gian_ks_lap_bcks} |
| 3. | Công tác nội nghiệp | {thoi_gian_hoan_thien_ho_so} |
| 4. | Phê duyệt kết quả khảo sát | {thoi_gian_thuc_hien_tong} |