|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN: {ma_du_an}

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

{#is_dieu_chinh}ĐIỀU CHỈNH{/is_dieu_chinh}

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an_bia}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

2. QUY MÔ DỰ ÁN:

{#danh_sach_quy_mo}

{noi_dung}

{/danh_sach_quy_mo}

3. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:

a) Đối với Đường dây tải điện trên không

Cung cấp số liệu địa hình, địa chất, thủy văn chi tiết, chính xác dọc theo hướng tuyến đã được phê duyệt ở bước lập BCNCKT để phục vụ thiết kế Bản vẽ thi công.

Xác định chính xác tọa độ, cao độ các vị trí móng cột, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang; cung cấp thông số cơ lý đất đá để thiết kế chi tiết kết cấu móng cột, tiếp địa, kè móng, lập biện pháp thi công và lập dự toán chi tiết.

b) Đối với Trạm biến áp

Cung cấp số liệu địa hình, địa chất chi tiết, chính xác tại từng vị trí hạng mục công trình trong ranh giới trạm đã được phê duyệt.

Làm cơ sở để tính toán, thiết kế chi tiết móng thiết bị, giàn cổng, nhà điều khiển, đường nội bộ, hệ thống mương cáp, thoát nước và lập dự toán chi tiết xây dựng trạm.

CHƯƠNG 2: PHẠM VI KHẢO SÁT

- Phần đường dây (0,4kV ÷ 35kV):

Khảo sát chi tiết bám sát hướng tuyến đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt/thỏa thuận ở giai đoạn trước (NCKT/BCKTKT).

Đo vẽ bổ sung mặt cắt dọc, mặt bằng tuyến; đo mặt cắt ngang tại các đoạn vượt đường tỉnh lộ, quốc lộ, công trình nhà ở, kênh thủy lợi; phục hồi tuyến, cắm cột trung gian; đo vẽ mặt bằng hiện trạng vị trí móng tỷ lệ 1/200 khi cần (QĐ 118/EVNNPC, Điều 34 — TKBVTC).

- Phần Trạm biến áp (22kV; 35kV):

Khảo sát đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (đường đồng mức 0,5m) trong phạm vi trạm/thiết bị cộng thêm 03m mỗi cạnh; thăm dò địa chất bổ sung tại vị trí móng (QĐ 118/EVNNPC, Điều 36 — TKBVTC).

Tập trung vào các vị trí đặt kết cấu chịu lực chính (nhà điều khiển, móng máy biến áp, cột chống sét) và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật lân cận để đấu nối giao thông, thoát nước.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Ký hiệu | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- |
| {#ds_tieu_chuan}{stt} | {ky_hieu} | {ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan} |

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG (DỰ KIẾN)

Nguyên tắc xác định khối lượng giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)

Khối lượng khảo sát giai đoạn TKBVTC công trình lưới điện trung hạ áp (0,4kV ÷ 35kV; TBA 22kV; 35kV) nhằm cung cấp số liệu chi tiết phục vụ bản vẽ thi công, phục hồi tuyến, cắm cột và dự toán GPMB; không trùng lặp khối lượng các giai đoạn trước. Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC).

I. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

1. Đối với tuyến đường dây (ĐZ) — cấp điện áp 0,4kV ÷ 35kV (Điều 34):

Đo vẽ bổ sung mặt cắt dọc, mặt bằng tuyến tại đoạn cải tạo, hiệu chỉnh (nếu có); đo mặt cắt ngang tại tất cả đoạn vượt đường tỉnh lộ, quốc lộ, nhà ở, kênh thủy lợi.

Đo vẽ mặt bằng hiện trạng vị trí móng tỷ lệ 1/200 (liên quan hạ tầng ngầm khu dân cư, công nghiệp); phục hồi tuyến, cắm cột trung gian sau khi phân chia cột trên bình đồ.

Cắm mốc bê tông tim tuyến, góc néo, ranh giới chiếm đất vĩnh viễn/tạm thời phục vụ GPMB và thi công.

II. VỀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

1. Trên tuyến đường dây:

Hố khoan theo tim tuyến: trung bình 3 km/1 hố (điều kiện đơn giản), 2 km/1 hố (phức tạp); sâu 3÷5m; bổ sung tại cột góc, vượt, vị trí địa chất khác biệt.

Vị trí cột vượt sông: 1 hố/vị trí; luận chứng chiều sâu trong NVKS khi cần.

2. Lấy mẫu, thí nghiệm và điện trở suất đất nền:

Mẫu đất: trung bình 1 loại đất/2 mẫu nguyên dạng (đất dính) hoặc 1 mẫu phá hủy (đất rời); nước ngầm: ~5 km/1 mẫu. Chỉ tiêu thí nghiệm theo yêu cầu CNTK/CNKS.

III. KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG — THỦY VĂN

Bổ sung chi tiết theo khoản 5 Điều 33; riêng ĐDK 0,4kV dùng số liệu NCKT và tham khảo công trình lân cận.

  - Bảng tổng hợp sơ bộ khối lượng khảo sát

| {^is_dieu_chinh}STT |  | Nội dung công việc |  |  | Cấp địa hình |  | Đơn vị |  | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} |  | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} |  |  | {cap_dh} |  | {don_vi} |  | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |  |
| {#is_dieu_chinh}STT | Nội dung công việc |  | Cấp địa hình | Đơn vị |  | Đã phê duyệt (01) |  | Điều chỉnh (02) |  | Chênh lệch (03) |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} |  | {cap_dh} | {don_vi} |  | {khoi_luong_01} |  | {khoi_luong_02} |  | {chenh_lech}{/ds_khoi_luong}{/is_dieu_chinh} |

CHƯƠNG 5: THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

| STT | Tên công việc | Dự kiến thời gian hoàn thành (ngày) |
| --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn lập {giai_doan} |  |
| 1. | Phương án kỹ thuật khảo sát | {thoi_gian_ks_lap_pa} |
| 2. | Khảo sát hiện trường | {thoi_gian_ks_lap_bcks} |
| 3. | Công tác nội nghiệp | {thoi_gian_hoan_thien_ho_so} |
| 4. | Phê duyệt kết quả khảo sát | {thoi_gian_thuc_hien_tong} |