|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN:  {ma_du_an}

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT

2.1. Thành phần công tác khảo sát

Căn cứ vào đặc điểm quy mô công trình và Nhiệm vụ khảo sát xây dựng giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) đã được phê duyệt, thành phần công tác khảo sát bao gồm các hạng mục chính sau:

- Khảo sát địa hình:

- Phần đường dây: Khôi phục lưới khống chế, phục hồi tim tuyến và các góc lái; đo vẽ kiểm tra biến động địa hình; đo vẽ bình đồ chi tiết chân móng tỷ lệ 1/200 (tại các vị trí san gạt, thiết kế kè); đo vẽ trắc dọc, trắc ngang bổ sung (chỉ áp dụng tại các đoạn tuyến có điều chỉnh cục bộ); định vị và cắm mốc thực địa bàn giao phục vụ thi công và GPMB.

- Phần TBA: Khôi phục hệ thống mốc khống chế; định vị và cắm mốc chi tiết các hạng mục công trình (móng máy biến áp, nhà điều khiển, cột cổng...) từ bản vẽ ra thực địa; bàn giao hệ thống mốc ngoài hiện trường.

- Khảo sát địa chất công trình: Khoan máy thăm dò bổ sung (chỉ thực hiện tại các vị trí móng cột/hạng mục trạm có sự điều chỉnh dịch chuyển mặt bằng hoặc phát sinh dị thường địa tầng trong quá trình khai đào); kiểm tra, lấy mẫu và mô tả địa chất trực tiếp tại hố móng phục vụ nghiệm thu nền móng.

- Khảo sát khí tượng thủy văn (nếu có): Điều tra, thu thập bổ sung thông số mực nước ngập úng lịch sử, lũ quét hoặc sạt lở đất phát sinh tại thời điểm thực hiện dự án (nếu có biến động lớn so với giai đoạn trước).

- Các công tác khác: Khảo sát hiện trạng, điều tra thỏa thuận phục vụ lập thiết kế và bồi thường giải phóng mặt bằng.

2.2. Khối lượng khảo sát chi tiết

Dựa trên Nhiệm vụ khảo sát được duyệt, khối lượng công tác khảo sát dự kiến thực hiện như sau:

| STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong} |

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ KHẢO SÁT VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỢC SỬ DỤNG

3.1. Phương pháp khảo sát địa hình

- Phần đường dây tải điện trên không (ĐDK)

- Thành lập lưới khống chế toạ độ và độ cao: Khôi phục và kiểm tra lại hệ thống mốc tọa độ, độ cao dọc tuyến đã thực hiện ở bước TKKT.

- Đo vẽ, kiểm tra địa hình tuyến: Kiểm tra, đo đạc bổ sung và cập nhật các thay đổi, phát sinh về địa hình, địa vật trên tuyến ĐDK so với bước TKKT.

- Đo vẽ bình đồ chân móng cột: Sử dụng máy toàn đạc kết hợp đo RTK để tiến hành đo vẽ bình đồ chi tiết ở tỷ lệ 1/200, khoảng cao đều 0.5m tại các vị trí móng cột có thiết kế san gạt, kè móng, hoàn trả kênh mương, đường giao thông nội đồng nhằm phục vụ chính xác công tác áp móng.

- Đo vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang bổ sung: Chỉ đo vẽ bổ sung mặt cắt dọc, mặt cắt ngang tại các đoạn tuyến có sự điều chỉnh, thay đổi vị trí cột so với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

- Phục hồi tuyến và cắm mốc thực địa: Tiến hành đo đạc, phân trụ trung gian từ bản vẽ ra thực địa. Phục hồi tuyến ĐDK, cắm mốc định vị móng cột, mốc ranh giới để bàn giao cho Chủ đầu tư và Đơn vị thi công.

- Phần Trạm biến áp (TBA)

- Khôi phục lưới khống chế mặt bằng và độ cao: Kiểm tra, khôi phục và bổ sung hệ thống mốc khống chế đo vẽ bao quanh khuôn viên trạm từ giai đoạn TKKT.

- Định vị, cắm mốc hạng mục trạm: Đo đạc, xây dựng tim, mốc thiết kế các hạng mục công trình của TBA (nhà điều khiển, móng máy biến áp, cột cổng...) từ bản vẽ ra thực địa.

- Bàn giao thực địa: Bàn giao hệ thống mốc khống chế cao tọa độ, tim mốc thiết kế công trình, mốc ranh giới trạm cho Chủ đầu tư và Đơn vị thi công bảo quản.

3.2. Phương pháp khảo sát địa chất công trình

- Phần đường dây tải điện trên không (ĐDK)

- Vị trí hố khoan thăm dò: Chỉ tiến hành khoan máy thăm dò bổ sung tại các vị trí cột có sự điều chỉnh, thay đổi mặt bằng xây dựng móng so với bước TKKT, hoặc tại các vị trí áp dụng giải pháp công nghệ mới cần bổ sung tài liệu ĐCCT.

- Khảo sát xử lý dị thường: Thực hiện khảo sát ĐCCT chi tiết bổ sung tại những vị trí/khu vực có dị thường về ĐCCT chưa lường trước phát hiện khi thi công khai đào hố móng (VD: caster, hang hốc ngầm, trượt lở).

- Mô tả ĐCCT hố móng: Quan sát, đánh giá và mô tả ĐCCT trực tiếp tại hố móng của các vị trí có điều kiện ĐCCT đặc biệt.

- Phần Trạm biến áp (TBA)

- Phương pháp khoan thăm dò bổ sung: Khảo sát bổ sung khi mặt bằng xây dựng hạng mục thay đổi theo yêu cầu thiết kế mà tài liệu ĐCCT chưa có. Khảo sát chi tiết các khu vực có dị thường ĐCCT phát hiện khi thi công.

- Lấy mẫu và thí nghiệm: Tiến hành lấy mẫu kiểm tra trong quá trình thi công (nếu có yêu cầu từ thiết kế) để đánh giá sự phù hợp của đất nền so với hồ sơ thiết kế.

3.3. Phương pháp khảo sát khí tượng thủy văn

- Điều tra thực địa bổ sung (nếu có): Chỉ tiến hành khảo sát bổ sung nếu tại thời điểm lập TKBVTC phát sinh các hiện tượng cực đoan mới (lũ lụt bất thường, sạt lở) ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của các móng cột hoặc mặt bằng trạm.

3.4. Thiết bị khảo sát và Phòng thí nghiệm

- Yêu cầu chung: Toàn bộ thiết bị đo đạc, máy móc phải đảm bảo độ chính xác theo quy phạm và còn trong thời hạn hiệu lực kiểm định/hiệu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Thiết bị địa hình: Máy thu tín hiệu vệ tinh GNSS (RTK); Máy toàn đạc điện tử độ chính xác cao; Máy đo khoảng cách laser; Máy thủy bình tự động.

- Thiết bị địa chất: Máy khoan xoay lấy lõi dã chiến; Bộ thiết bị đóng SPT tiêu chuẩn.

- Phòng thí nghiệm sử dụng: Thực hiện tại Phòng thí nghiệm hợp chuẩn Quốc gia (Mã số LAS-XD...).

CHƯƠNG 4: TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Công tác khảo sát được tuân thủ nghiêm ngặt theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

| STT | Ký hiệu | Tên tài liệu |
| --- | --- | --- |
| {#ds_tieu_chuan}{stt} | {ky_hieu} | {ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan} |

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

5.1. Tổ chức thực hiện

Chủ nhiệm khảo sát: {chu_nhiem_ks}

Cơ cấu tổ chức bao gồm: Tổ khảo sát địa hình, Tổ khảo sát địa chất, Tổ điều tra khí tượng thủy văn.

5.2. Biện pháp kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng nhiều lớp: Tổ trưởng kiểm tra tại hiện trường -> Phòng kỹ thuật kiểm tra số liệu nội nghiệp -> Chủ nhiệm khảo sát kiểm duyệt toàn bộ trước khi trình Chủ đầu tư.

CHƯƠNG 6: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tổng thời gian thực hiện công tác khảo sát: {thoi_gian_ks_lap_bcks} ngày.

Bao gồm các giai đoạn: Chuyển quân, Khảo sát hiện trường, Lập báo cáo và Bàn giao.

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

7.1. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động và an toàn điện

- Tuân thủ quy phạm: Tuân thủ nghiêm ngặt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng (QCVN 18:2021/BXD) và Quy trình an toàn điện hiện hành của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Trang bị Bảo hộ lao động (BHLĐ): 100% cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia khảo sát tại hiện trường phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (BHLĐ) bao gồm: quần áo phản quang, mũ cứng, giày bảo hộ, găng tay cách điện, dây đeo an toàn (đối với công tác trèo cao).

- Nhận diện mối nguy: Trước mỗi ca làm việc, Tổ trưởng tổ khảo sát phải tiến hành phổ biến nội quy an toàn, nhận diện và cảnh báo các mối nguy tại hiện trường (địa hình trơn trượt, khu vực có điện, sạt lở đất...).

- An toàn điện lực: Tuyệt đối không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp khi đo đạc gần hoặc bên dưới các đường dây, trạm biến áp đang mang điện. Bắt buộc sử dụng sào cách điện, hoặc máy toàn đạc điện tử chế độ không gương để đo cao độ điểm giao chéo/cao dây.

- An toàn giao thông: Bố trí biển báo, hàng rào tạm thời và người cảnh giới phân luồng giao thông khi tiến hành đo đạc, khoan thăm dò tại các vị trí giao chéo với quốc lộ, tỉnh lộ hoặc khu vực đông dân cư.

7.2. Biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình lân cận

- Thỏa thuận, rà soát công trình ngầm: Trước khi tiến hành khoan thăm dò địa chất, Chủ nhiệm khảo sát phải liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ sử dụng đất và các cơ quan quản lý hạ tầng để rà soát, xác định chính xác vị trí các hệ thống ngầm (cáp quang, cáp điện lực trung/hạ thế, đường ống cấp thoát nước).

- Điều chỉnh vị trí an toàn: Trong trường hợp hố khoan theo thiết kế trùng lặp hoặc vi phạm hành lang an toàn của công trình hiện hữu, phải chủ động dịch chuyển vị trí lỗ khoan (trong phạm vi sai số cho phép của quy phạm) để tuyệt đối không làm hư hỏng hạ tầng ngầm.

- Bảo vệ hạ tầng dân sinh: Quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị (đặc biệt là máy khoan dã chiến) phải sử dụng các lối đi phù hợp, không làm sụt lún đường giao thông nông thôn, không làm hư hỏng kênh mương thủy lợi và hạn chế tối đa việc đi cắt ngang qua diện tích hoa màu, cây công nghiệp của nhân dân.

7.3. Biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và phục hồi hiện trạng

- Quản lý chất thải: Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ môi trường. Tuyệt đối không xả rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp bừa bãi tại khu vực lán trại và vị trí thực địa.

- Quản lý dung dịch khoan và hóa chất: Đối với công tác khoan máy, phải bố trí hố hoặc rãnh thu gom tuần hoàn dung dịch sét (Bentonite) hợp lý. Tuyệt đối không để dung dịch khoan, dầu mỡ động cơ chảy tràn ra môi trường xung quanh, đặc biệt là nguồn nước mặt (sông, suối, ao hồ, kênh rạch) hoặc đất canh tác nông nghiệp.

- Kiểm soát tiếng ồn, khí thải: Toàn bộ xe cộ, máy móc thiết bị phục vụ khảo sát phải được đăng kiểm định kỳ, đảm bảo không phát thải khói bụi quá mức và khống chế tiếng ồn trong giới hạn cho phép, tránh ảnh hưởng đến khu vực trường học, bệnh viện, khu dân cư.

- Phục hồi hiện trạng thực địa: Ngay sau khi kết thúc công tác nghiệm thu lấy mẫu tại hiện trường, nhà thầu khảo sát bắt buộc phải thực hiện lấp, đầm chặt toàn bộ các hố khoan, hố đào thăm dò. Thu dọn sạch sẽ vật tư, phế liệu thừa, hoàn trả nguyên trạng cao độ và bề mặt cảnh quan khu vực khảo sát để bàn giao lại cho chủ sử dụng đất theo đúng quy định.