|  | CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC XÍ NGHIỆP TƯ VẤN Địa chỉ: Số 2, Khu VP1 – Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

MÃ DỰ ÁN:  {ma_du_an}

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

GIAI ĐOẠN: {giai_doan_in_hoa}

DỰ ÁN

{ten_du_an}

Người lập: {nguoi_lap}

CNKS: {chu_nhiem_ks}

|  | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | {lanh_dao_duyet} |

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT

{#danh_sach_phap_ly}

- {noi_dung}

{/danh_sach_phap_ly}

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT

2.1. Thành phần công tác khảo sát

Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát và Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC) (cải tạo/nâng cấp trạm THA — vận dụng Điều 3), thành phần công tác khảo sát phục vụ nâng công suất/lắp thiết bị gồm:

Khảo sát hiện trạng trạm, thiết bị điện, hệ thống bảo vệ, SCADA, tiếp địa, mương cáp.

Thu thập hồ sơ hoàn công, sơ đồ một sợi; khảo sát TBA/ĐZ liên quan, điểm đấu nối, phụ tải.

Khảo sát địa hình — địa chất đại diện tại vị trí lắp đặt/móng thiết bị mới; thăm dò bổ sung theo phương án cải tạo.

Khảo sát khí tượng thủy văn, nguồn nước phục vụ thi công; thiết bị điều chuyển (nếu có).

2.2. Khối lượng khảo sát chi tiết

Dựa trên Nhiệm vụ khảo sát được duyệt, khối lượng công tác khảo sát dự kiến thực hiện như sau:

| STT | Nội dung công việc | Cấp địa hình | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ds_khoi_luong}{#is_header}{stt}{/is_header} {^is_header}{stt}{/is_header} | {#is_header}{noi_dung}{/is_header} {^is_header}{noi_dung}{/is_header} {#ghi_chu}{ghi_chu}{/ghi_chu} | {cap_dh} | {don_vi} | {khoi_luong}{/ds_khoi_luong} |

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ KHẢO SÁT VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỢC SỬ DỤNG

3.1. Phương pháp khảo sát địa hình và hiện trạng

- Sử dụng máy toàn đạc điện tử chế độ không gương để đo đạc sơ bộ tọa độ, cao độ của các hạng mục chính khu vực dự kiến thi công, đảm bảo khoảng cách an toàn với thiết bị mang điện.

- Đo vẽ bình đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 khu vực dự kiến bố trí thiết bị mới để đánh giá tính khả thi của phương án bố trí mặt bằng.

- Đánh giá trực quan hiện trạng các kết cấu móng thiết bị cũ, hệ thống thu dầu, mương cáp để đề xuất phương án cải tạo, tháo dỡ hoặc xây mới.

3.2. Phương pháp khảo sát địa chất công trình (Nếu có xây dựng mới)

- Bố trí hố khoan máy xoay dã chiến mang tính chất thăm dò đại diện tại khu vực dự kiến xây dựng móng máy biến áp mới.

- Chiều sâu hố khoan ngàm vào lớp đất chịu tải tốt tối thiểu 5m.

- Thực hiện thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và lấy mẫu đất để đánh giá sơ bộ điều kiện địa chất công trình.

3.3. Phương pháp khảo sát khí tượng thủy văn

- Thu thập tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn vùng dự án.

- Khảo sát đánh giá mức độ ngập úng lịch sử khu vực trạm để có phương án thiết kế cốt nền móng thiết bị mới an toàn.

3.4. Thiết bị khảo sát và Phòng thí nghiệm

- Máy thu GNSS RTK; Máy toàn đạc điện tử không gương; Máy đo khoảng cách laser.

- Máy khoan xoay dã chiến; Bộ thiết bị SPT.

- Phòng thí nghiệm hợp chuẩn Quốc gia.

- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý tiêu chuẩn của đất nền.

CHƯƠNG 4: TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

Công tác khảo sát công trình trung hạ áp tuân thủ Quyết định số 118/QĐ-NPC ngày 20/01/2026 ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình Điện (EVNNPC), các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn chuyên ngành sau:

STT

Ký hiệu

Tên tài liệu

{#ds_tieu_chuan}{stt}

{ky_hieu}

{ten_tai_lieu}{/ds_tieu_chuan}

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

5.1. Tổ chức thực hiện

Chủ nhiệm khảo sát: {chu_nhiem_ks}

Cơ cấu tổ chức bao gồm: Tổ khảo sát địa hình, Tổ khảo sát địa chất, Tổ điều tra khí tượng thủy văn.

5.2. Biện pháp kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng nhiều lớp: Tổ trưởng kiểm tra tại hiện trường -> Phòng kỹ thuật kiểm tra số liệu nội nghiệp -> Chủ nhiệm khảo sát kiểm duyệt toàn bộ trước khi trình Chủ đầu tư.

CHƯƠNG 6: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tổng thời gian thực hiện công tác khảo sát: {thoi_gian_ks_lap_bcks} ngày.

Bao gồm các giai đoạn: Chuyển quân, Khảo sát hiện trường, Lập báo cáo và Bàn giao.

CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

7.1. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động và an toàn điện

- Đặc thù khảo sát nâng công suất là thi công trong trạm đang mang điện, bắt buộc phải có Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác và sự giám sát liên tục 100% thời gian của nhân viên vận hành trạm (đơn vị quản lý trực tiếp).

- Sử dụng hàng rào mềm, băng rào cảnh báo để khoanh vùng khu vực được phép khảo sát, cách ly hoàn toàn với các khu vực đang mang điện nguy hiểm. Kỹ sư khảo sát tuyệt đối không di chuyển ra khỏi vùng đã phân lập.

- Cấm tuyệt đối việc sử dụng các loại sào gương dài, thước rút bằng kim loại hoặc thiết bị có cần vươn cao trong hành lang trạm để tránh nguy cơ phóng điện.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cách điện: Mũ nhựa cứng, giày cách điện, găng tay cách điện và quần áo bảo hộ đúng quy chuẩn.

7.2. Biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình lân cận

- Bắt buộc phải thực hiện công tác dò tìm, định vị chính xác hệ thống cáp ngầm, đường ống thu dầu, cáp thông tin hiện hữu trước khi tiến hành đóng cọc mốc, đào thám sát hay đưa mũi khoan địa chất xuống nền trạm.

- Mọi thao tác khoan, đào thám sát gần hệ thống cáp ngầm phải được thực hiện bằng phương pháp thủ công, thận trọng từng lớp đất để không làm đứt cáp, gây sự cố mất điện diện rộng.

7.3. Biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và phục hồi hiện trạng

- Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ môi trường, tuyệt đối không xả rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp bừa bãi tại khu vực lán trại và vị trí thực địa.

- Đối với công tác khoan máy, phải bố trí hố hoặc rãnh thu gom tuần hoàn dung dịch sét (Bentonite) hợp lý, tuyệt đối không để dung dịch khoan, dầu mỡ động cơ chảy tràn ra môi trường xung quanh.

- Toàn bộ xe cộ, máy móc thiết bị phục vụ khảo sát phải được đăng kiểm định kỳ, đảm bảo không phát thải khói bụi quá mức và khống chế tiếng ồn trong giới hạn cho phép.

- Ngay sau khi kết thúc công tác nghiệm thu lấy mẫu tại hiện trường, nhà thầu khảo sát bắt buộc phải thực hiện lấp, đầm chặt toàn bộ các hố khoan, hố đào thăm dò, thu dọn sạch sẽ vật tư, phế liệu thừa, hoàn trả nguyên trạng bề mặt trạm.